附件1

东海校区G栋学生宿舍楼饮水机项目  招标要求

一、采购货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购货物名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 预算金额 （元） | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 四龙头饮水机 | 详见技术要求 | 12 | 78000 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

二、安装、调试及培训要求

1.安装服务：安装位置由学校指定。

2.安装时间：在2023年8月30号前交货并安装调试完毕。

3.运输、安装施工过程中产生的一切安全问题及相关费用由中标方负责。

4.培训要求:

(1)中标方应提供安装手册、操作手册、维修手册。

(2)中标方应结合货物安装、调试等阶段，派专业技术人员，同步地免费对采购人的技术人员就有关安装、维护、操作使用等方面进行现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用。

三、验收要求

1.检测标准：按生活饮用水（GB/T5750-2006）。

2.验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；当地安全监督管理部门要求的安全规范；采购文件的规定。在验收过程中甲方有权对货物进行破坏性抽样检验。

3.验收程序：设备安装完毕调试合格后,由采购人负责联系有关部门，与中标方按规定的标准要求进行联合验收。

- 服务要求

1.中标方应当按照采购单的要求承担采购人所有采购设备的设计、施工、安装、调试、技术支持、培训及采购文件中的服务承诺；

2.中标方应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售设备的备件配件（提供仪器的长期零部件供应）、专用设备和专业技术人员，对设备进行终身跟踪维修服务（含维护和修理）。中标方须有属本公司的可随时上门维修的工程技术人员，设备出现故障，中标方接到报修电话后能在2个小时内响应，如电话及远程诊断无法解决应在24小时内上门维修。

3.除采购单另有约定外，设备的免费质量保修期为最终验收合格后硬件提供二年的保修期（国家或厂家有更长期限规定的，从其规定）,终身有偿维护。在免费保修期内设备使用发生故障，中标方应免费提供咨询、更换损坏的零配件和维修服务。在质量保证期內发生的更换配件及维修费用均由乙方负责（详见附件1）。

4.中标方必须保证设备的维修及零配件供应，期间不得以任何借口不予修理，否则采购人将有权向中标方索赔。

5.设备由中标方按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装施工现场，派出工程师进行安装（含基础设施的施工），并负责设备的调试工作，经最终验收合格后，交付采购人使用。

6.中标方应结合设备的安装施工、调试过程，有计划地对采购人派出的管理、维护人员（至少2名）进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训以保证设备的良好运行。中标方应保证甲方能够对货物及服务的独立使用及简单的维护，且能进行简单的故障诊断及排除。

五、技术要求

| 序号 | 内容 | 项目要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 四龙头饮水机 | 参数要求 | 1、外观尺寸：1100*390*1170mm 正负5mm，最终尺寸根据现场测量而定。 2、水胆容量≥30L，电压380V/4.5kw，三开水一温开水。 3、出水流量开水≧45L/H，温开水≧250L/H。 |
|  | 技术 要求 | 产品性能 | 1、门板采用不锈钢黑钛金板制造，特殊工艺无指纹处理，坚固、美观大方（提供带CMA标识的板材的检测报告）。 2、冷热交换器内外管均采用食品级304不锈钢（提供带CMA标识的质材检测报告及涉水卫生许可批件）。 3、过滤要求：PP+颗粒活性炭+超滤膜+不锈钢波纹管+不锈钢加热内胆，过滤后出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-般水质处理器》 2001)（提供整机的涉水卫生许可批件）。 4、活性炭、超滤膜、加热内胆、过滤壳具、发热管，提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件并提供查询网址及截图。 5、轻触式龙头出水。 6、水槽采用304不锈钢制造，内带流畅的排水导行线。 7、边角圆弧流线型能有效防止使用者误碰伤害。 |
|  |  | 安全技术要求 | 1、采用智能水控系统，超温与防干烧保护，水不开，则无水流出。 2、水胆采用无焊接式开水机水胆技术、水电联动式无压饮水机技术，水胆不承压，可防爆、防渗漏，安全可靠。 3、设备整机符合GB4706.1-2005和GB4706.36-2014的要求，防触电等级≥1类，防护等级≥IP44；显示屏和按键防护等级≥IP44。 4、投标产品主要涉水部件或材料采用食品级材料,（提供第三方带CMA标识的检测报告作佐证） 5、所投产品水胆符合GB4806.9-2016食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品带CMA标识的检测报告，内容包含铅（Pb）≤0.010mg/kg、镉（Cd）<0.005mg/kg、砷（As）<0.01mg/kg、铬（Cr）≤0.077mg/kg、镍（Ni）≤0.043mg/kg. 6、进水电磁阀必须为DC12V低压安全电磁阀，进水状态或待机状态下无噪音 |
|  |  | 智能技术要求 | 1、智能液晶显示屏，全自动运行，全年无需人值守。程控预约定时开关机，可设定每周工作日和每天工作时间。 2、液晶显示温度、日期、定时开关机、加热等多项功能信息显示。（提供带CMA标识的检测报告）. 3、采用智能防护系统，具备防漏电、防干烧、防超温、防开盖投毒、防蒸气烫伤等防护功能。（提供带CMA标识的检测报告） |

1.本项目为交钥匙工程，采购人不再支付合同金额外的任何费用。投标人报价时应充分考虑项目实际情况及勘测情况(结合现场供水、排水、供电等情况），投标报价应包括但不仅限于运输费、搬运费、安装调试费、辅材(适配电源线、适配的面板插座或插头等)费用、税金、高空作业费、安装人员高空作业险、意外险及验收合格等费用。

2.所投标机型必须为同一品牌厂家产品，否则视为无效投标。

3.根据项目现场条件及勘测情况，合理布线布管，使得现场符合安装条件。中标方应根据现场条件定制辅材、改造空开、布设供水、排水工程等。

4.中标方保证按采购方采购单的要求，提供原厂原装全新正版合格新产品，并完全符合本合同规定及采购文件中的质量、技术规格、性能要求。

5.运输、安装施工过程中的一切安全问题及费用由中标方负责。

六、资格要求

1. 符合《政府采购法》第二十二条规定的基本条件（提供满足以下要求承诺声明函，格式自拟）： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 七、其他要求 1.报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。 2.投标供应商应在分项报价表中详细列出安装所需的电源线、金刚取孔、水管等安装及辅材费用的单价，如果所列分项报价不含以上，则视为已含在投标总价中（表格自拟）。 3.采购人在授予合同时有权在货物的单价不变的情况下对本次采购的货物的数量和服务进行增加或减少。 4.投标供应商报价时应综合考虑日后政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

八、交货期、地点

1.交货期：合同签订后10天内安装调试完毕，验收合格后并交付采购人使用。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.交付条件：包送货包安装包调试，能正常使用一个月后进行验收，验收合格后即可交付。

九、付款及结算方式

所有货物运至采购人指定地点安装并调试完毕，能正常使用一个月后进行验收，经验收合格后14个工作日支付合同总价的100%。

十、履约保证金

中标金额的2%，项目验收合格后予以退还。

说明：中标人在签订合同3天前，以对公转账或其他法定形式向采购人缴纳履约保证金。

十一、违约责任

1.违约责任（注：以下条款仅供参考，可根据项目实际情况修改、删除）

2.中标人不履行或不能履行本合同，应向采购人赔偿由此造成的全部损失，并承担与合同总额30%的违约金。

3.中标人未按技术要求提供的设备或经验收不合格，采购人有权拒收，中标人应在合同约定的期限内交付合格产品。如因此造成延期交货，按延期交货处理；如拒绝更换合格产品或时间超过30天尚未交付合格产品，均按不能履行本合同的约定承担违约责任。

4.中标人延期交货，应向采购人偿付延期违约金，违约金按每天人民币 壹 千元计算。如延期时间超过30天，则视为中标人不履行本合同，采购人有权单方面解除本合同，同时按本条第一款约定承担违约责任。

以上所有要求均视为标★，不允许负偏离，否则视为无效投标。需对以上所有要求进行响应，格式自拟。